1kg v sáčku; 8 sáčků v krabici

1kg v sáčku; 8 sáčků v krabici

1kg v sáčku; 8 sáčků v krabici

velké balení po 5kg

PARAPLAST*

PARAPLAST PLUS*

PARAPLAST XTRA*

PARAPLAST*

8889501006

8889502004

8889503002

8889500012

Všechny typy speciálního vločkovaného parafinu PARAPLAST* jsou vyrobeny ze směsi vysoce čištěného vosku a několika plastických polymerů zabezpečujících vysokou pevnost v tahu a elasticitu. Výsledkem je pak vyšší stlačitelnost média (bez jeho “rozdrobení) během řezání tkání, rychlá infiltrace a možnost vytváření tenčích řezů, které se uhlazují v tepelně kontrolované vodní lázni.

## PARAPLAST*  - bod tání 560C

Doporučen pro všeobecné použití: Čištěná směs purifikovaného parafinu obsahující plastické polymery o regulované molekulární váze, která poskytuje lepší infiltraci do tkáně a možnost vytváření vysoce kvalitních řezů. Minimalizuje kompresi tkáně během řezání. Křehkým, lámavým a obtížně řezatelným tkáním (jako jsou fibroidní tumory, tkáně naplněné krví, tromby, odvápněné kosti a chrupavky) dává přirozenou elasticitu, díky které lze získat výjimečně hladké sekce. Vyčištění je kompletní a bez reziduí zanechávajících skvrny.

## PARAPLAST PLUS*  bod tání 560C

Doporučeno pro tkáně velkých rozměrů nebo tkáně, kde lze očekávat problémy s infiltrací: kontrolovaná směs vysoce purifikovaného parafinu obsahujícího plastické polymery s regulovanou molekulární vahou a malým podílem dimetyl sulfoxidu (DMSO) pro rychlejší penetraci tkáně. Stejně jako standardní PARAPLAST* vysoce minimalizuje kompresi tkáně při jejím řezání  a křehkým a obtížně řezatelným tkáním dává přirozenou elasticitu, díky které lze získat výjimečně hladké sekce. Vyčištění je kompletní a bez reziduí zanechávajících skvrny.

PARAPLAST X-TRA*  bod tání 50-540C

Doporučeno pro infiltraci za nižších teplot k prevenci distorze tkáně: unikátní směs nízkomolekulárních polymerů a vysoce purifikovaného parafinu pro výjimečnou rezistenci vůči kompresi a zabezpečující kontinuitu okrajů. Nízká viskozita umožňuje úplnou infiltraci i do husté tkáně. Řezy se nekroutí a zachovávají dokonalou morfologii. Vyčištění je kompletní a bez reziduí zanechávajících skvrny.

Copyright 2003. Tyco Healthcare Group LP. All Rights reserved	Ref - 727

Tyco Healthcare / Kendall

Distribuce pro ČR:

GPS Praha, spol. s r.o

Černokostelecká 15

100 00  Praha 10

Tel: +420 274779735

Fax +420 274775982

Email: gps@kendall.cz

www.tycohealth-ece.com

www.kendall.cz