KENDALL ARBO

EKG jednorázové elektrody

typy H92, H91 (+ varianty) - oválné

Materiál:

### EKG jednorázové elektrody – pěnový nosič s “pevným gelem”, senzor Ag/AgCl

Aplikace:

- Místo na kůži určené pro aplikaci elektrody zbavte ochlupení

- Zdrsněte povrch kůže, případně odmastěte

- Z elektrody sejměte krycí folii

- Po lehkém přiložení krouživým pohybem rovnoměrně rozprostřete kontaktní gel a poté dotlačením elektrodu pevně přilepte

- Připojte pacientský svod (dle druhu konektoru)

- Správný náběh křivky lze očekávat po 30 sekundách

- Použití cca do 48 hod., elektrodu je v případě potřeby (mytí pacienta) možné odlepit a znovu přilepit

- Po upotřebení zlikvidujte jako domácenský odpad

Neobsahuje latex a PVC, určeno pro jednorázové použití

Skladujte v originálním obalu v suchu a temnu za teplot 12 - 260C

#### Datum expirace je vyznačeno na originálním obalu

Výrobce:

## Tyco Healthcare Deutschland, GmbH

Dovozce:

G.P.S. Praha

Černokostelecká 15

100 00  Praha 10

tel.: 02-74779735

fax: 02-74775982